微波治疗仪技术参数

▲1.三种照射模式：连续模式、间歇模式、3D模式

2有防止误操作的锁定功能。

3.支架具有360°制动装置,可对患部进行精准定位治疗。

4.治疗头可旋转，支架可伸缩长短并旋转。

▲5.3D照射模式(三维照射)， 2个探头可对患者同时进行微波对照，有避免因输出的相互影响而产生热点的安全装置。连续模式或间歇模式都可实施2个探头的同时照射。

▲6．照射时间：0.2~1.8秒，可调节

▲7.停止时间：0~1.8秒，可调节

8．输出通道：2通道独立控制

9.频率数：2450±50MHz

10.波长：12.24cm

11.振荡管：磁控管

▲12.驻波比：≤1.5

13.计 时 器：1~30分，1分钟步进。

14.最大出力：200W，可作用到治疗部位

15.发射装置：圆形和鞍形两种

16.安全装置: 安全功率输出保护装置,防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置。

18.脉冲输出允许皮肤和照射器的距离（S-D距离）接近于零，不会过热造成烫伤和幅射扩散。

19.治疗过程中，治疗头有光源指示，显示工作状态。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 圆形探头 | 个 | 1 |
| 3 | 鞍形探头 | 个 | 1 |
| 4 | 同轴电线 | 条 | 2 |
| 5 | 六角扳手 | 个 | 2 |
| 6 | 防护眼罩 | 个 | 2 |
| 7 | 电源线 | 条 | 1 |